南投縣  設「無障礙設施」服務之旅宿業  資料表

| □旅館 □民宿名稱： |  |  | 登記証編號： | □ 國民旅遊卡特約商店 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  | E-mail： |  |
| 電話： |  | 傳真： | 負責人： | 手機： |
| 總客房數： 間 |  |  | 符合無障礙設施客房數： 間 |  |
| 符合 | 無 障 礙 設 施 規 範 項 目 |  |  |  |
|  | □ 設「身心障礙者專用停車位」： 機車 格、汽車 格 |  |  |  |
|  | 汽車停車位長度大於600公分、寬度大於350公分 ( 包括寬150公之下車區 ) |  |  |  |
|  | 機車位長度大於 220公分，寬度大於225公分 |  |  |  |
|  | □ 設「無障礙通路」： |  |  |  |
|  | 室外通路：通路地面應平整、堅固、防滑；高低差在0.5公分以下(高低差在0.5公分至3公分者，應作1/2之斜角處理)；通路淨寬大於 130 公分 |  |  |  |
|  | 室內通路走廊寬度大於 120 公分；通路設150×150(公分)以上之迴轉空間 |  |  |  |
|  | 出入口兩邊之地面120 公分之範圍內應平整、堅硬、防滑，不得有高差，且坡度不得大於 1/50； |  |  |  |
|  | 避難層出入口應設置平台，淨寬及淨深不得小於150公分，且坡度不得大於1/50 |  |  |  |
|  | 坡道淨寬大於90公分；坡道每高差75公分，設置長度至少150公分之中間平台 |  |  |  |
|  | 高低差大於20公分之坡道，兩側設置連續性扶手，扶手應堅固、表面不得有突出或勾狀物、接頭處應平整，扶手端部應作防勾撞處理 |  |  |  |
|  | 樓梯往上之梯級部份，起始之梯級應退一階，樓梯平台不得有梯級或高低差；梯級邊緣之水平踏面部份應作防滑處理；梯級未鄰接牆壁部份，應設置高出梯級 5 公分以上之防護緣 |  |  |  |
|  | 室內(客房)出入口：地面應平順不得設置門檻，且門寬大於 90 公分 |  |  |  |
|  | 一般門扇(不得使用旋轉門)；自動門：須使用水平推拉式，且應設有當門受到物體或人的阻礙時，可自動停止並重新開啟的裝置。 |  |  |  |
|  | 昇降機(電梯)出入平台：樓地板無高差，且坡度小於1/50，並留設大於直徑1.5公尺之淨空間 |  |  |  |
|  | 昇降機呼叫鈕：梯廳及門廳內的呼叫鈕距地面110公分以下，呼叫鈕左邊設置點字，呼叫鈕最小尺寸為長寬各2公分以上，或直徑2公分以上 |  |  |  |
|  | 昇降機各樓乘場入口兩側之門框或牆柱上應裝設觸覺裝置及顯示樓層的數字、點字符號，標誌中心點位於地面上方135公分以下，且標示之數字與底板顏色有明顯不同 |  |  |  |
|  | 昇降機門為水平方向自動開關。如門受到物體或人的阻礙時，昇降機門設有可自動停止並重新開啟的裝置，此裝置應透過感應到地板面15～25公分及50～75公分處之障礙物來啟動 |  |  |  |
|  | 昇降機出入口處之地面與機廂地板面保持平整，水平間隙小於3.2公分 |  |  |  |
|  | 昇降機廂內至少兩側牆面設置扶手 |  |  |  |
|  | 面對機廂之後側壁設置安全玻璃之後視鏡或懸掛式之廣角鏡(寬30-35公分，高20公分以上)，後視鏡之下緣距地面85公分以下，寬度大於出入口淨寬，高度大於90公分 |  |  |  |
|  | 機廂內設置語音系統以報知樓層數、行進方向及開關情形 |  |  |  |
|  | 廁所盥洗室設於無障礙通路可到達之處 |  |  |  |
|  | 廁所盥洗室地面應堅硬、平整、防滑，尤其於地面潮濕及有肥皂水時之防滑 |  |  |  |
|  | 廁所盥洗室空間內設置迴轉空間，其直徑大於150公分 |  |  |  |
|  | 廁所盥洗室空間採用橫向拉門，出入口之淨寬大於80公分 |  |  |  |
|  | 廁所盥洗室門把距門邊6公分，靠牆側於距門把3-5公分處設置門擋，以防止夾手 |  |  |  |
|  | 廁所盥洗室鏡子之鏡面底端與地面距離小於90公分或設置傾斜鏡面；鏡長90公分以上 |  |  |  |
|  | 求助鈴：按鈕設置兩處(一處在距離馬桶前緣往後15公分、馬桶座位上60公分處；另一處在馬桶前緣往前35公分、高35公分處)，且按鈕明確標示；按鈕連至服務台或廁所外部設置警示燈或聲響。 |  |  |  |
|  | 馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於75公分 |  |  |  |
|  | 馬桶側面牆壁裝置L型扶手，扶手水平與垂直長度皆大於70公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為27公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為27公分 |  |  |  |
|  | 馬桶至少有一側之扶手應為可動式﹙可掀起式或水平移動式﹚ |  |  |  |
|  | 小便器之突出端距地板面為35-38公分 |  |  |  |
|  | 小便器之淨空間，不得小於便器中心線左右各50公分 |  |  |  |
|  | 小便器二側及前方應設置扶手 |  |  |  |
|  | 洗面盆上緣距地板面小於85公分，且洗面盆下由地板面量起65公分內應淨空 |  |  |  |
|  | 浴室應設於無障礙通路可到達之處 |  |  |  |
|  | 浴室設求助鈴(ㄧ處距地面90-120公分；一處距地面35-45公分)，且按鈕明確標示 |  |  |  |
|  | 浴缸前方淨空間寬度大於浴缸寬度，深度80公分以上 |  |  |  |
|  | 浴缸長度小於140公分、外側距地面45公分、底部設置止滑片，浴缸內設置扶手 |  |  |  |
|  | 側面牆壁應裝設一水平及垂直扶手；水平扶手上緣距浴缸底面75公分，與出水側牆壁的距離不得大於38公分；垂直部份之長度不得小於60公分，與浴缸靠背側之外緣距離約70公分；出水側及對向牆壁皆應設置L型扶手，該扶手水平上緣距浴缸底面75公分，垂直及水平部分之長度不得小於60公分，且垂直部分距浴缸外緣不得超過10公分。 |  |  |  |
|  | 設「無障礙引導設施」標誌：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採用藍色底、白色圖案。 |  |  |  |